- ООО «Сейфы и металлические шкафы»

- П А С П О Р Т

по эксплуатации сейфа «СПУТНИК» (0 класса устойчивости по взлому,

ГОСТ Р50862-2005) с ключевым замком

Сейф предназначен для хранения ценных бумаг, драгоценностей, оружия и т.д.

Внешний вид изделия

Технические характеристики

Корпус двухслойный, сварной из металлического листа толщиной (марки ст.3) - 2 мм.

Пожаростойкий наполнитель – минеральная вата.

Дверь из металлического листа (марки ст.3) - 5 мм.

| Модель тип | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Полки, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-01н | 125 | 185 | 135 | 4 | нет |
| Р-03н | 175 | 265 | 155 | 8 | нет |
| Р-04н | 215 | 315 | 235 | 13 | 1 |
| Р-05н | 235 | 365 | 265 | 17 | 1 |
| Р-06н | 290 | 435 | 325 | 25 | 1 |
| Р-07н | 435 | 435 | 420 | 40 | 1 |
| Р-08н | 655 | 435 | 420 | 50 | 1 |
| Р-081н | 655 | 435 | 420 | 55 | 1 |
| Р-77н | 825 | 435 | 420 | 80 | 2 |
| Р-781н | 1045 | 435 | 420 | 95 | 1 |
| Р-777н | 1215 | 435 | 420 | 110 | 2 |

Подготовка к эксплуатации изделия.

Установите изделие на любую устойчивую горизонтальную поверхность (на пол, на письменный стол, на полку в шкаф-купе и т. д.)

При необходимости, закрепите изделие к капитальной стене с помощью анкерных болтов, используя отверстия в задней стенке изделия.

На время крепления или транспортировки исключите возможность попадания посторонних предметов внутрь механизма замка.

Порядок работы.

Вставьте ключ в замочную скважину до упора. Поверните ключ по часовой стрелке в направлении “Open” до упора на 2 оборота по 180 градусов (не прилагая особых усилий). Откройте сейф, используя ключ в качестве ручки. Запирание  производится в обратном порядке с поворотом ключа в направлении “Close”.

Не рекомендуется хранить запасные ключи внутри сейфа.

При транспортировке, хранении и эксплуатации предохранять замки от попадания в них пыли, грязи, влаги.

Комплект поставки.

Сейф засыпной	 - 1 шт.

Ключи 		              - 2 шт.

Паспорт 	              - 1 шт.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при условии соблюдения пользователем правил по транспортированию, хранению и эксплуатации в течение 1 года со дня продажи.

| Р-01н | Р-03н | Р-04н | Р-05н | Р-06н | Р-07н | Р-08н | Р-081н | Р-77н | Р-781н | Р-777н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отметка о продаже __________________________